附件1

医疗卫生单位消防安全常见突出隐患

1.未建立健全消防组织机构并落实各项消防管理制度，未明确医院及各部门（科室）消防安全责任人及职责，未明确每班次、各岗位人员报警、疏散、扑救初起火灾的职责；

2.未明确巡查人员和重点巡查部位，未组织开展每日防火巡查、每月防火检查并如实填写巡查、检查记录表；

3.未组织对重点工种工作人员以及医护人员开展消防安全宣传教育培训，人员不掌握初期火灾扑救和应急疏散方法，不能正确使用常用灭火设施器材；

4.疏散通道加设临时床位，影响安全疏散；

5.使用非医疗需要的电炉、热得快等大功率电器；电气线路拖地、混乱、规格不满足用电设备负荷要求，未采用金属套管、封闭式金属线槽或PVC阻燃套管保护；

6.电动自行车在医院建筑内部停放或违规充电；

7.设有自动消防设施的医院，未对消防设施进行年检和定期维护保养；

8.疏散指示标志、应急照明灯具被遮挡、覆盖或缺失、损坏；

9.常闭式防火门未保持关闭状态；锁闭、堵塞安全出口；

10.占用、堵塞消防车通道及消防车登高操作场地；

11.采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板作为室内分隔或搭建临时建筑；

12.消防控制室人员未持证上岗或未落实24小时双人值班；

13.高层建筑违规采用易燃可燃外保温材料和外墙装饰材料；建筑防护层破损开裂、脱落，或未将保温材料完全包覆；

14.应急照明、疏散指示标识缺失、损坏；消防设施缺失、故障、损坏或停用；

15.建筑物电缆井、管道井封堵不严且堆放杂物；

16.高层建筑管理使用单位或物业服务企业消防安全管理责任不明确，未设立消防安全管理组织机构，未建立消防安全制度或消防安全操作规程。